ICS 01.040.01

CCS A 00

DB44

广东省市场监督管理局  发布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省建筑信息模型（BIM）数据

归档标准

Standard for Building Information Modeling Data Archiving in Guangdong Province

公开征求意见稿

2026年4月

广东省地方标准

DB 44/T XXXX—XXXX

前  言

本文件按照GB/1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省住房和城乡建设厅提出并组织实施。

本文件由广东省住房和城乡建设厅（DBJ/T 15）归口。

本文件起草单位：广州市城市建设档案馆广州市城市建设档案馆

广东国地规划科技股份有限公司

广州城市规划技术开发服务部有限公司

中山大学信息管理学院

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

北京国信建科技术有限公司

广州市市政工程设计研究总院有限公司

广州开发区城市建设和房地产档案馆

广东建科交通工程质量检测中心有限公司

佛山市交通投资集团有限公司

本文件主要起草人：孟广文  杜星  曾智  龙飞斐  林丹霞  宋莎  丘哲

刘耿  张晓琴  吴亮  骆荣桂  聂勇浩  陈剑辉  梁并豪

蔡秋婉  王晖  黄欣  呼书杰  李志一  张为民  吴冬毅

王丽  李蔚娟  官显金  范文哲  罗超红

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  建筑信息模型数据归档流程	5

4.1  总体流程	5

4.2  模型收集	5

4.3  模型挂接	6

4.4  捕获	6

4.5  整理	7

4.6  移交	7

4.7  接收检测、接收登记及入库	8

5  建筑信息模型归档技术要求	9

5.1  模型数据一般要求	9

5.2  模型质量的一般要求	9

5.3  规划设计模型要求	10

5.4  竣工验收模型要求	10

6  建筑信息模型归档数据组织及格式要求	11

6.1  归档信息包结构	11

6.2  归档文件组织及格式要求	12

附录A（资料性附录）建筑信息模型移交与接收证明书	14

附录B（资料性附录）建筑信息模型移交目录	15

附录C（规范性附录）建筑信息模型归档范围	16

附录D（资料性附录）建筑信息模型归档深度	17

附录E（规范性附录）建筑信息模型（BIM）电子档案元数据元素表	22

附录F （规范性附录）检查标准	27

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

附：条文说明	38

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	4

4  Archiving process of BIM	5

5  Technical requirements for archiving BIM	9

6  Data organization and format requirements for BIM archiving	11

Appendix A  BIM transfer and acceptance certificate	14

Appendix B  Directory of BIM transfer	15

Appendix C  Scope of BIM archiving	16

Appendix D  Depth of BIM archiving	17

Appendix E  BIM electronic record metadata element table	22

Appendix F  Five characteristics inspection standards	27

Explanation of wording in this standard	36

List of quoted standards	37

Addition: Explanation of provisions	38

1  总则

1.0.1  本标准规定了建筑信息模型（BIM）数据归档的总则、流程、技术要求、数据组织、格式等要求。

1.0.2  本标准适用于广东省内城市新建、改扩建的建设工程的建筑信息模型（BIM）数据的归档。

1.0.3  建筑信息模型的归档和管理工作，除应符合本标准外，尚应符合国家、省市、行业现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  建筑信息模型  building information modeling(BIM)

在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称“模型”。

2.0.2  规划设计模型  BIM for designing scheme

在建设工程规划阶段形成的，服务于设计方案报建与审查的建筑信息模型。

2.0.3  竣工验收模型  BIM for completed acceptance

在建设工程竣工阶段形成的，服务于竣工验收、备案应用的建筑信息模型。

2.0.4  归档  archiving

建设单位及参建单位在完成其工作任务后，将具有保存价值的建筑信息模型数据及相关信息经收集、整理并向档案部门移交的过程。

2.0.5  元数据  metadata

描述建筑信息模型数据及归档数据文件的背景、内容、结构及其管理过程的数据。

2.0.6  模型挂接  model of articulated

建筑工程施工过程中及验收时形成的建设工程文件与模型建立相应的标识关系的过程。

2.0.7  捕获  capture

在电子信息系统环境下，适时获取电子文件及其元数据，并将其纳入电子文件管理系统的方法和过程。

2.0.8  信息包  information package

由建筑信息模型数据、数据文件和对应元数据，按照一定的结构组织，可用于不同环节之间信息传递的信息集合对象。

2.0.9  归档信息包  archiving submission information package

建筑信息模型数据归档时，建设单位按照要求组织并向档案部门提交的信息包。

2.0.10  数据文件  data file

用来存储和管理各种类型数据的电子文件，具有一定的数据结构组织，并可保存在外部存储设备上。

2.0.11  直接数据交换  direct data exchange

把一个系统的数据进行格式转换，写成另一系统或者软件所需格式的，两个系统之间点对点的数据传输，无需通过中间平台，通常通过专用接口（如API、文件传输协议、格式转换插件）实现。

2.0.12  公共数据交换  common data exchange

通过中间平台（如通用数据环境）实现多方数据共享，遵循统一标准和协议，采用标准的或公共的数据格式，将待转换数据进行格式转换的，称为公共数据交换。

2.0.13  公共数据环境  common data environment（CDE）

建设单位、档案部门、建筑信息模型利用单位共同使用的约定信息共享和交换平台，该平台用于通过托管流程收集、管理和传播建筑信息模型和非模型信息。

2.0.14  可表达性  expressibility

指归档数据文件相对于原建筑信息模型和原运行环境按可组配、可还原、可复用等规则描述和自动执行准则检验符合的程度。

2.0.15  协调模型  BIM for coordinating

用于多专业模型协调的 BIM 数据。

3  基本规定

3.0.1  规划设计模型与竣工验收模型应符合工程项目的使用需求，包括但不限于工程规划、审批、验收、运营、维护及档案利用等。

3.0.2  规划设计模型应在相应审批阶段结束后，由建设业务审批单位随业务档案一并归档。竣工验收模型应在工程竣工验收后，由建设单位随建设工程文件一并归档。

3.0.3  工程竣工验收后，建设单位应将包含竣工验收模型在内的竣工验收资料，移交至城建档案管理机构。建设单位对建设工程档案移交工作负总责。移交申请和移交目录具体格式见附录A和附录B。

3.0.4  竣工验收模型在移交城建档案管理机构前，宜删除与归档要求无关的冗余信息。

3.0.5  竣工验收模型信息缺失或错误，允许以设计模型为基础补充修正，并备注说明。

3.0.6  归档的建筑信息模型数据和清单，应采用开放式文件格式进行存储。专用软件产生的电子文件应转换成开放式文件格式。除对专用软件产生的文件进行归档外，还应对源文件转换的开放式文件格式进行存储。

3.0.7  建筑信息模型应与电子档案建立挂接关系。

3.0.8  城建档案管理机构应对移交档案的挂接情况进行审核，建设单位应按审核意见及时补充、调整。城建档案管理机构应对审核通过的建筑信息模型出具接收证明，具体格式见附录A。

4  建筑信息模型数据归档流程

4.1  总体流程

4.1.1  建筑信息模型数据归档过程从建筑信息模型产生开始，到档案部门接收归档信息包结束。

4.1.2  建筑信息模型数据归档过程分为模型收集、模型挂接、捕获、整理、移交、接收检测、接收登记、入库。

4.1.3  对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织设计、施工单位对改变部位据实编制新的竣工模型并归档。

4.2  模型收集

4.2.1  具有保存价值的建筑信息模型，均应收集齐全、整理立卷后归档：

1  能体现工程建设主要过程中责任主体在项目建设各阶段的成果；

2  能为运营、维护使用单位及后续工程规划、建设提供数据支持的成果。

4.2.3  建筑信息模型的保管期限应根据单位工程、分部工程及保管单位与《建设工程文件归档规范》GB/T50328相应最长保管期限保持一致。

4.2.4  建筑信息模型归档范围详见附录C。

4.2.5  归档的建筑信息模型单元应分级建立，可嵌套设置，分级一般应符合表4.2.5的规定，专业模型可参照其现行国家、行业和地方标准执行。

表4.2.5  模型单元的分级

| 模型单元分级 | 几何表达 |  | 信息深度 |  | 精细度代号 | 模型单元用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代号 | 精度要求 | 代号 | 等级要求 |  |  |
| 项目级模型单元 | G1 | 满足二维化或者符号化的识别需求的几何表达精度 | N1 | 宜包含模型单元的身份描述、项目信息、组织角色等信息 | LOD1.0 | 承载项目、子项目或局部建筑信息 |

续表4.2.5

| 模型单元分级 | 几何表达 |  | 信息深度 |  | 精细度代号 | 模型单元用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代号 | 精度要求 | 代号 | 等级要求 |  |  |
| 功能级模型单元 | G2 | 满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度 | N2 | 宜包含和补充N1等级信息，增加实体系统关系、组成及材质，性能或属性等信息 | LOD2.0 | 承载完整功能的模块或空间信息 |
| 构件级模型单元 | G3 | 满足建造安装流程、制造加工准备、采购等精细识别需求的几何表达精度 | N3 | 宜包含和补充N2等级信息，增加生产信息、安装信息 | LOD3.0 | 承载单一的构件成产品信息 |
| 零件级模型单元 | G4 | 满足高精度渲染展示、产品管理等高精度识别需求的几何表达精度 | N4 | 宜包含和补充N3等级信息，增加资产信息和维护信息 | LOD4.0 | 承载从属于构配件成产品的组成零件或安装零件信息 |

4.2.6  归档的建筑信息模型电子文件应采用技术手段保证内容真实和可靠。

4.3  模型挂接

4.3.1  归档的竣工验收模型应根据实际建造的过程，与建设工程档案电子文件以挂接的方式建立数据关联；其属性信息应与建设工程档案电子文件中的内容保持对应。

4.3.2  归档的建设工程档案电子文件应包含结构化元数据，保证数据的完整性和有效性。元数据应符合现行行业标准《建设电子档案元数据标准》CJJ/T187和《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212的规定。

4.3.3  归档的竣工验收模型应与规划设计模型在项目级建立关联关系。

4.4  捕获

4.4.1  归档建筑信息模型应为正式交付模型，数据范围和质量应符合第6章和第7章要求。建筑信息模型数据文件、说明文件、审查结论文件、挂接数据文件及相关元数据信息应成套捕获。

4.4.2  捕获方式包括直接数据交换和公共数据交换。采用公共数据交换方式的，应对可表达性进行检测后方可移交。

4.4.3  归档数据文件的格式应满足表6.2.5的要求。

4.5  整理

4.5.1  建筑信息模型数据应按规划设计模型、竣工验收模型分别组织，可根据数据文件数量及大小组织一个或多个文件夹。一项建设工程由多个单位工程组成时，应同时按单位工程组织成文件夹。

4.5.2  项目级档号应与纸质档案一致，案卷级、文件级档号编制规则与纸质档案一致。

4.5.3  建筑信息模型、相关电子文件及其元数据应以项目为单位整理成归档信息包（见第6章）。

4.5.4  模型文件应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，模型互相链接后应可以整合成完整的项目模型。

4.5.5  改建、扩建和维修工程的建筑信息模型应与原建筑信息模型建立关联关系。

4.6  移交

4.6.1  建筑信息模型归档应包括在线式归档和离线式归档两种方式。可根据实际情况选择其中一种或两种方式进行归档移交。

4.6.2  设计、施工单位在完成相应任务后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求，对归档文件完整性、准确性、系统情况和案卷质量进行审查，竣工验收模型在编制完成后、工程竣工验收前，应由建设单位审核。审查合格后方可向城建档案管理机构移交。

4.6.3  建设单位应妥善保管一套完整的建筑信息模型及建设工程电子档案。

4.6.4  勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。

4.6.5  当建设单位或建设业务审批单位向城建档案管理机构移交建筑信息模型及其电子档案时，应提交移交案卷目录，办理移交手续，双方签字、盖章后方可交接。

4.7  接收检测、接收登记及入库

4.7.1  城建档案管理机构应对归档信息包进行检测，其中模型单元归档深度检测应符合附录D，属性信息元数据检测应符合附录E，真实性、完整性、可用性、安全性、可表达性检查应符合附录F。

4.7.2  检测报告应作为业务实体元数据保存并支持查阅。

4.7.3  城建档案管理机构接收归档信息包时，应清点、核实建筑信息模型的建设单位、工程名称、工程地址、建设工程规划许可证、模型名称、发布日期、保管期限、件数、特征码、大小等信息，确认无误后进行登记。

4.7.4  城建档案管理机构将接收的建筑信息模型、模型说明文件、审查结论、挂接关系及建设工程电子档案等写入电子档案管理系统，并在公共数据环境中进行标识。

5  建筑信息模型归档技术要求

5.1  模型数据一般要求

5.1.1  建筑信息模型定位基点应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）的投影坐标系或与之联系的城市独立坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准或与之联系的城市独立高程系。

5.1.2  交付物涉及的单位，应采用公制单位。

5.1.3  时间系统应采用公历纪元和北京时间。

5.2  模型质量的一般要求

5.2.1  归档的建筑信息模型及其交付物的命名应简明且易于辨识，并符合《建设信息模型设计交付标准》GB/T51301的命名规则相关规定。

5.2.2  归档的建筑信息模型的分类对象、参数，应符合《建筑信息模型存储标准》GB/T51447及行业现行规范要求。

5.2.3  建筑信息模型的模型精细度应满足《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301的规定及行业现行规范要求。

5.2.4  建筑信息模型应保证全专业模型的可整合和对应阶段图纸的一致性。

5.2.5  建筑信息模型所有构件之间应保证逻辑关系和信息关系的准确性，并清除模型中的冗余信息。

5.2.6  建筑信息模型要保证各阶段模型中构件命名规则的统一性，可参考《建设信息模型设计交付标准》GB/T51301相关规定及行业现行规范执行。

5.2.7  各模型单元颜色及材质的设置应以能快速识别所表达的工程对象，区分各专业和系统为原则。

5.2.8  当归档的建筑信息模型的表达方式包括模型视图、表格、文档、图像、点云、多媒体及网页时，各类表达方式之间应具备关联访问关系，并保证信息链接的有效性，未使用项、未关联项必须删除。

5.2.9  建筑信息模型在归档交付前应根据归档要求进行数据检查，包括但不限于归档要求检查、模型元素检查、模型外观检查、模型专业规范检查等。

5.3  规划设计模型要求

5.3.1  规划设计模型应纳入规划业务档案一起归档，包含的功能信息应符合建筑指标表及工程图纸的要求。

5.3.2  规划设计模型各类构件的归档深度应满足本规范附录D中规划设计阶段的相关要求。

5.3.3  规划设计模型宜设置分类和编码，具体要求可参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269及行业现行规范。

5.4  竣工验收模型要求

5.4.1  建筑信息模型包含的构件信息应符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328中的施工文件目录或《建设项目档案管理规范》DA/T28的施工文件归档范围表。

5.4.2  竣工验收模型应包括建筑工程的建筑、结构、机电等全专业模型，各专业模型应基于相同设计模型或相同的空间信息，保证全专业模型的可整合性和一致性。

5.4.3  竣工验收模型各类构件的归档深度应满足本规范附录D中竣工验收阶段的相关要求。

5.4.4  竣工验收模型应保证与工程实际状况一致，建设单位应对归档的竣工验收模型的合规性、完整性和准确性负责。

5.4.5  竣工验收模型归档时应配付模型使用说明书，说明书包括但不限于下列内容：

1  项目简述，包含项目名称、类型、规模及简要设计说明等；

2  软、硬件工作环境说明；

3  模型及文件的命名、分类及版本信息说明；

4  模型单元几何表达精度、信息深度及模型精细度的说明；

5  模型单元几何信息属性信息不一致时的优先度说明；

6  建模规则、拆分原则及构件颜色说明。

5.4.6  竣工验收模型应设置分类和编码，具体要求可参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269及行业现行规范。

6  建筑信息模型归档数据组织及格式要求

6.1  归档信息包结构

6.1.1  归档信息包中一般包含同一项目归档的电子档案和多份归档建筑信息模型，以采用“项目—案卷—文件”三级分类方式为例，归档信息包结构示例见图6.1.1。

图6.1.1  归档信息包结构

6.1.2  建筑信息模型文件夹应以项目编号、单元工程名称或单体名称、模型名称联合命名此文件夹，以存放对应的一组建筑信息模型数据文件及能反映其语义、逻辑、依赖等关联文件。根据模型的数量，也可再按阶段、专业细分文件夹。

6.1.3  建筑信息模型卷同级案卷及其上层多级文件夹应与纸质文件在项目、案卷设置上一致，并建立相应的标识关系。

6.1.4  对于已归档并移交的归档信息包，在变更或补正电子文件数据时采用嵌套结构形成新的归档信息包。

6.2  归档文件组织及格式要求

6.2.1  归档文件组织要遵循工程文件的自然形成规律，保持文件的有机联系，符合其专业特点，便于档案的保管和利用；并应符合以下要求：

1  归档文件应按“流水号_文件描述”的样式进行命名。

2  归档文件流水号为三位数字，并应从001开始排序。

3  建筑信息模型文件夹内一般按BIM目录文件、原始格式文件、开放式格式文件、模型说明文件、模型配套资源文件、审查结论文件、模型挂接数据文件、数据字典、空间信息文件、版本控制和变更记录、其他数据文件的文件顺序排列。

6.2.2  说明文件以XML文件方式存放信息包的元数据信息，包括信息包标识、信息包类型、创建者、创建时间、创建环境、存储位置、信息包说明等。

6.2.3  基于建筑信息模型的视图和表格加工而成的工程图纸，应在模型挂接数据文件中重点索引，并确保索引路径有效。

6.2.4  模型说明文件、审查结论文件、模型挂接数据文件、数据字典或其他数据文件若为多个模型共用，可与BIM目录文件放置于同一层，并在文件名称有所体现。

6.2.5  根据构成文件内容的数据类型的不同可将建筑信息模型数据文件 分为矢量数据、地面地址数据、三维数据、文本、图像、视频、图纸七个部分，各部分的归档格式应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5  归档数据文件格式

| 数据类型 | 归档格式 | 推荐格式 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矢量数据 | SHP、SHX、PRJ、SDB | SHP | 空间信息文件 |
| 地面地址数据 | SHP、SHX | SHP |  |
| 三维数据 | IFC、RVT、DGN、PLN、GBXML、S3MB、SCP、GLTF、LIS、3DM | IFC | 建筑信息模型 |
| 文本（表格）文件 | OFD、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、XML、TXT、RTF | TXT、XML、PDF | 其他数据文件和挂接文件 |
| 图像文件 | JPEG、TIFF | JPEG |  |
| 图形文件 | DWG、PDF、SVG | PDF |  |
| 视频文件 | AVS、AVI、MPEG2、MPEG4 | MPEG4 |  |
| 音频文件 | AVS、WAV、AIF、MID、MP3 | MP3 |  |
| 数据库文件 | SQL、DDL、DBF、MDB、DB | SQL |  |

附录A  （资料性附录）

建筑信息模型移交与接收证明书

| 建筑信息模型基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 移交建筑信息模型数量 | 个 |
| 移交建筑信息模型数据量 | G |
| 移交媒体类型、规格、数量 |  |
| 附移交目录 | （格式详见附录B） |
| 交接双方单位名称 |  |
| 移交单位 | 接收单位 |
| 代表人： 单位盖章 年 月 日 | 代表人： 单位盖章 年 月 日 |

附录B  （资料性附录）

建筑信息模型移交目录

| 序号 | 文件类型 | 文件题名 | 文件格式 | 责任者 | 日期 | 特征码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）文件类型填写信息模型文件对应的工程分部。

（2）特征码是填哈希值。

（3）IFC文件命名与原模型文件命名一致。

附录C  （规范性附录）

建筑信息模型归档范围

表C.0.1  建筑信息模型数据文件的归档范围

| 序号 | 文件名称 | 保存期限 | 保存单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城建档案馆 | 建设单位/建设业务审批部门 |
| 1 | 建筑信息模型目录文件 | 永久 | ● | ● |
| 2 | 模型说明文件 | 永久 | ● | ● |
| 3 | 协调模型/ 模型文件的整体架构图 | 永久 | ● | ● |
| 4 | 模型数据原始格式文件 | 永久 | ● | ● |
| 5 | 模型数据开放式格式文件 | 永久 | ● | ● |
| 6 | 模型配套资源文件 | 永久 | ● | ● |
| 7 | 审查结论文件 | 永久 | ● | ● |
| 8 | 模型挂接数据文件 | 永久 | ● | ● |
| 9 | 数据字典 | 永久 | ● | ● |
| 10 | 空间信息文件 | 永久 | ● | ● |
| 11 | 版本控制和变更记录 | 永久 | ● | ● |
| 12 | 其他文件 | 永久 | ● | ● |

附录D  （资料性附录）

建筑信息模型归档深度

表D.0.1  建筑工程信息模型单元的归档深度

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 | 模型单元 | 规划设计阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 | 单体 | 建筑外墙 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 保温层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 其他构造层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 配筋、安装构件 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 密封材料 | - | G2/N3 |
|  |  | 建筑内墙 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 其他构造层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 安装构件、配筋 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 密封材料 | - | G2/N3 |
|  |  | 建筑柱（含构造柱） | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 安装构件、配筋 | - | G3/N3 |
|  |  | 圈梁、过梁 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 安装构件、配筋 | - | G3/N3 |
|  |  | 门窗 | 框材/嵌板 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 通风百叶/观察窗、把手、安装构件 | - | G3/N3 |
|  |  | 屋顶 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 保温层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 防水层、保护层、檐口、配筋、安装构件、密封材料 | - | G3/N3 |
|  |  | 楼面、地面 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 保温层、防水层 | - | G3/N3 |

续表D.0.1

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 | 模型单元 | 规划设计阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 | 单体 | 楼面、地面 | 配筋、安装构件 | - | G3/N3 |
|  |  | 幕墙 | 嵌板 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 主要支撑构件 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 支撑构件配件、安装构件、密封材料 | - | G3/N3 |
|  |  | 顶棚 | 板材 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 主要支撑构件 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 支撑构件配件、安装构件、密封材料 | - | G3/N3 |
|  |  | 楼梯、坡道、台阶 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 其他构造层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 梯段/平台/梁 | G1/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 栏杆/栏板 | G1/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 防滑条、配筋、安装构件、密封材料 | - | G3/N3 |
|  |  | 运输系统 | 主要设备 | G1/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 附属配件、安装构件 | - | G2/N3 |
|  |  | 散水、明沟 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 其他构造层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 配筋、安装构件 | - | G3/N3 |
|  |  | 栏杆 | 扶手、栏板/护栏 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 主要支撑构件 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 支撑构件配件、安装构件、密封材料 | - | G3/N3 |

续表D.0.1

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 | 模型单元 | 规划设计阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 | 单体 | 雨篷 | 基层/面层/板材 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 主要支撑构件 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 支撑构件配件、安装构件、密封材料 | - | G3/N3 |
|  |  | 阳台、露台 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 其他构造层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 配筋、安装构件、密封材料 | - | G3/N3 |
|  |  | 压顶 | 基层/面层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 其他构造层、配筋 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 安装构件、密封材料 | - | G2/N3 |
|  |  | 变形缝 | 填充物 | - | G2/N3 |
|  |  |  | 盖缝板 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 安装构件、密封材料 | - | G2/N3 |
|  |  | 室内构造 | 基层/面层/嵌板 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  |  | 支撑构件/龙骨、其他构造层、装饰物、安装构件 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 密封材料 | - | G2/N3 |
|  |  | 家具、洁具 | 家具、洁具 | G1/N1 | G2/N3 |
|  |  |  | 安装构件 | - | G3/N3 |
|  |  | 设备孔洞 | 孔洞 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 保护层、预埋件、密封材料 | - | G3/N3 |
|  |  | 预埋件 | 基层/面层 | - | G3/N3 |
|  |  |  | 其他构造层、安装构件、配筋 | - | G3/N3 |

表D.0.2  道路工程信息模型的归档深度

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 | 模型单元 | 规划设计阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 | 路线 | 线路平面 | 平面直线段、平面圆曲线段、平面缓和曲线段 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  | 线路纵面 | 纵面直线段、纵面圆曲线段、纵面抛物线段 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  | 里程 | 里程段 | - | G3/N3 |
|  |  | 横断面 | 机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、中间分隔带、两侧分割带、路肩 | - | G3/N3 |
|  | 路面 | 路面结构 | 沥青混凝土层、水泥混凝土层、砌块层、砂浆层、无机结合料稳定层、粒料层、封层、透层、黏层 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  | 缘石 | 缘石组合体 | - | G3/N3 |
|  | 路基 | 路基结构 | 路床、路堤填筑体、边坡 | G2/N1 | G3/N3 |
|  |  | 支挡防护 | 植物防护、骨架防护、喷护防护、护面墙、重力式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚定板挡土墙、锚杆挡土墙、加筋挡土墙、桩板挡土墙 | - | G3/N3 |
|  |  | 地基加固 | 垫层、袋装砂井、塑料排水板、粒料桩、加固土桩、灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、压实地基、强夯地基 | G2/N1 | G2/N1 |
|  |  | 公用构件 | 锚杆、土工布、土工膜、支护结构变形缝、粒料反滤层、泄水管、基础 | - | G3/N3 |

续表D.0.2

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 | 模型单元 | 规划设计阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 | 排水设施 | / | 排水管、管井、集水槽（雨水口）、排水沟、渗（盲）沟、粒料反滤层、泄水管 | G2/N1 | G3/N3 |
|  | 交通设施 | 交通标志 | 标志牌、支撑杆件、基础 | - | G3/N3 |
|  |  | 交通标线 | 标线、突起路标、轮廓标 | - | G3/N3 |
|  |  | 防护设施 | 波形梁护拦杆、混凝土护栏杆、拦杆、隔离栅、声屏障、防眩板、基础 | - | G3/N3 |
|  | 照明设施 | 照明设施 | 灯具、灯杆、基础 | - | G3/N3 |
|  |  | 配电设施 | 箱式变电站、供电线缆、接线井、基础 | - | G3/N3 |
|  | 景观设施 | 街具 | 路铭牌、公共休息设施、广告灯箱、垃圾箱 | - | G3/N3 |
|  |  | 绿化 | 绿化带、树池 | - | G3/N3 |

表D.0.3  管线工程信息模型的归档深度

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 | 模型单元 | 规划设计阶段 | 竣工验收阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线工程 | 管线 | 管（沟） | 管道、渠道、基础 | - | G3/N3 |
|  |  | 检查井 | 井壁、井盖、井底、导流槽 | - | G3/N3 |
|  |  | 附属及主要设备 | 阀门、闸门、踏步、防坠网 | - | G3/N3 |

附录E  （规范性附录）

建筑信息模型（BIM）电子档案元数据元素表

表 E.0.1  文件实体元数据

| 序号 | 元素名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目标识 | 字符 | 工程（项目）的唯一标识 |
| 2 | 文件题名 | 字符 | 文件的名称或题名 |
| 3 | 责任者 | 字符 | 文件的形成单位，必选，可重复 |
| 4 | 文件编号 | 数值 | 建筑信息模型制发单位或个人编写的顺序号，类发文号、图号 |
| 5 | 日期 | 日期 | 建筑信息模型文件形成的日期，必选，可重复 |
| 6 | 文件类别 | 字符 | 按照建设工程-模型类型-单位工程-分部分项逻辑方法填写 |
| 7 | 数据量 | 数值 | 电子文件的逻辑大小，以K为单位 |
| 8 | 载体 | 字符 | 建筑信息模型文件存储载体类型，必填，可重复 |
| 9 | 规格 | 字符 | 建筑信息模型文件存储载体的尺寸及型号，可选，可重复 |
| 10 | 数量 | 数值 | 建筑信息模型文件存储载体的数量，必选 |
| 11 | 模型版本 | 字符 | 同一文件编号不同版本的规范代码，条件选，不可重复 |
| 12 | 哈希值 | 字符 | 通过一定的哈希算法得出的一段电子文件唯一性代码，必选，不可重复 |
| 13 | 哈希算法名称 | 字符 | 哈希值算法的名称 |
| 14 | 格式 | 字符 | 电子文件的格式，必选，可重复 |
| 15 | 格式版本 | 字符 | 用来记录已知格式版本信息，可选，可重复 |
| 16 | 应用程序 | 字符 | 创建或阅读该文件格式的应用程序名称，可选，可重复 |
| 17 | 应用程序版本 | 字符 | 创建或阅读该文件格式的应用程序的版本号，可选，可重复 |

表E.0.2  建设项目级业务实体元数据

| 序号 | 元素名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目标识 | 字符 | 工程（项目）的唯一标识 |
| 2 | 项目名称 | 字符 | 工程（项目）的名称 |
| 3 | 移交单位 | 字符 | 移交建筑信息模型的单位名称 |
| 4 | 接收单位 | 字符 | 接收建筑信息模型的单位名称 |
| 5 | 移交日期 | 字符 | 移交建筑信息模型的日期 |
| 6 | 接收日期 | 字符 | 接收建筑信息模型的日期 |
| 7 | 基点坐标 | 数值 | 基点的x，y，z坐标 |
| 8 | 模型检测记录 | 字符 | 模型检测记录及结果 |
| 9 | 模型检测报告 | 字符 | 模型检测报告题名及存储路径 |
| 10 | 模型流转记录 | 字符 | 模型流转记录 |
| 11 | 模型审核记录 | 字符 | 模型审核记录及结果 |

表E.0.3  建筑工程规划设计阶段模型属性信息

| 序号 | 模型元素 | 元数据元素 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要素 | 底层单体建筑基点坐标及高程 | 字符 | 包括基点坐标和高程，分开填写 |
| 2 |  | 坐标系 | 字符 | 基点坐标对应的坐标系，一般为大地坐标系名称 |
| 3 |  | 日期 | 日期 | 模型文件形成日期 |
| 4 |  | 长 | 数字 | 单个模型最大长度 |
| 5 |  | 宽 | 数字 | 单个模型最大宽度 |
| 6 |  | 高 | 数字 | 单个模型最大高度 |
| 7 | 建筑基底 | 要素名称 | 字符 | 属性值为建筑基底 |
| 8 |  | 建筑编号 | 字符 | 属性值为自定义编号 |
| 9 | 分层平面 | 要素名称 | 字符 | 属性值为分层平面 |
| 10 |  | 建筑编号 | 字符 | 属性值为自定义编号 |
| 11 |  | 裙、塔楼设置 | 字符 | 属性值为裙楼、塔楼 |

续表E.0.3

| 序号 | 模型元素 | 元数据元素 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 分层平面 | 层数范围 | 字符 | 属性值为该分层平面对应的层数信息 |
| 13 |  | 层高 | 数字 | 属性值为该分层平面对应的层高信息 |
| 14 |  | 户数 | 数值 | 属性值为该分层平面对应的户数信息 |
| 15 |  | 特殊类型 | 字符 | 属性值宜为夹层、天面层 |
| 16 | 建筑功能分区 | 要素名称 | 字符 | 属性值为建筑功能分区 |
| 17 |  | 建筑编号 | 字符 | 属性值为自定义编号 |
| 18 | 建筑功能分区 | 功能名称 | 字符 | 属性值应按照划分建（构）筑物的空间使用功能赋值，如住宅、商业、办公、架空层、避难层、设备夹层等 |
| 19 |  | 层数范围 | 字符 | 属性值为该建筑功能分区对应的层数信息 |
| 20 |  | 计算容积率面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |
| 21 |  | 建筑面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |
| 22 | 停车库 | 要素名称 | 字符 | 属性值为停车库 |
| 23 |  | 建筑编号 | 字符 | 属性值为自定义编号 |
| 24 |  | 层数范围 | 字符 | 属性值为该停车库对应的层数信息 |
| 25 |  | 停车库类型 | 字符 | 属性值为机动车库、非机动车库 |
| 26 |  | 机动车位数 | 数值 | 属性值为机动车位数 |
| 27 |  | 非机动车位数 | 数值 | 属性值为非机动车位数 |
| 28 |  | 计算容积率面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |
| 29 |  | 建筑面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |
| 30 | 户型轮廓线 | 要素名称 | 字符 | 属性值为户型轮廓线 |
| 31 |  | 户型编号 | 字符 | 属性值为自定义编号 |
| 32 |  | 相关复式户型 | 字符 | 属性值为户型轮廓线的 ID 编码 |
| 33 |  | 公摊面积 | 数值 | 属性值宜参照《房产测量规范》赋值 |
| 34 | 半开敞空间 | 要素名称 | 字符 | 属性值为半开敞空间 |

续表E.0.3

| 序号 | 模型元素 | 元数据元素 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 半开敞空间 | 半开敞空间类型 | 字符 | 属性值可自定义，如阳台、走廊、门廊、挑廊、车棚、货棚、站台、室外楼梯、雨篷等 |
| 36 |  | 计算容积率面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |
| 37 |  | 建筑面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |
| 38 | 透空空间 | 要素名称 | 字符 | 属性值为内天井 |
| 39 |  | 计算容积率面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |
| 40 |  | 建筑面积折算系数 | 数值 | 属性值应按照当地城乡规划管理规定定义 |

表E.0.4  道路工程规划设计阶段模型属性信息

| 序号 | 模型元素 | 属性项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要素 | 底层单体建筑基点坐标及高程 | 字符 | 包括基点坐标和高程，分开填写 |
| 2 |  | 坐标系 | 字符 | 基点坐标对应的坐标系，一般为大地坐标系名称 |
| 3 |  | 日期 | 日期 | 模型文件形成日期 |
| 4 |  | 长 | 数值 | 单个模型最大长度 |
| 5 |  | 宽 | 数值 | 单个模型最大宽度 |
| 6 |  | 高 | 数值 | 单个模型最大高度 |
| 7 | 市政工程中心线 | 要素名称 | 字符 | 属性值为市政中心线 |
| 8 |  | 类型 | 字符 | 属性值为铁路、轻轨、地铁、道路、桥梁等 |
| 9 | 附属设施结构外边线 | 要素名称 | 字符 | 属性值为附属设施结构外边线 |
| 10 |  | 设施编号 | 字符 | 属性值为表D.0.2中排水设施、交通设施、照明设施、景观设施的编号 |
| 11 |  | 空间位置 | 字符 | 属性值为地上、地下 |
| 12 | 附属设施 | 要素名称 | 字符 | 属性值为附属设施 |
| 13 |  | 设施名称 | 字符 | 属性值为表D.0.2中排水设施、交通设施、照明设施、景观设施的名称 |
| 14 |  | 空间位置 | 字符 | 属性值为地上、地下 |

表E.0.5  管线工程规划设计阶段模型属性信息

| 序号 | 模型元素 | 属性项 | 数据 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要素 | 底层单体建筑基点坐标及高程 | 字符 | 包括基点坐标和高程，分开填写 |
| 2 |  | 坐标系 | 字符 | 基点坐标对应的坐标系，一般为大地坐标系名称 |
| 3 |  | 日期 | 日期 | 模型文件形成日期 |
| 4 |  | 长 | 数值 | 单个模型最大长度 |
| 5 |  | 宽 | 数值 | 单个模型最大宽度 |
| 6 |  | 高 | 数值 | 单个模型最大高度 |
| 7 | 管线工程中心线 | 要素名称 | 字符 | 属性值为管线中心线 |
| 8 |  | 类型 | 字符 | 属性值为给水、排水、燃气、电力、通信、热力、工业、石油管线等 |
| 9 | 井设施结构外边线 | 要素名称 | 字符 | 属性值为附属设施结构外边线 |
| 10 |  | 井设施编号 | 字符 | 属性值为表D.0.3检查井设施编号 |
| 11 |  | 空间位置 | 字符 | 属性值为地上、地下 |
| 12 | 井设施 | 要素名称 | 字符 | 属性值为附属设施 |
| 13 |  | 井设施名称 | 字符 | 属性值为表D.0.3检查井设施的名称 |
| 14 |  | 空间位置 | 字符 | 属性值为地上、地下 |
| 15 | 附属及主要设备结构外边线 | 要素名称 | 字符 | 属性值为附属设施结构外边线 |
| 16 |  | 附属及设备编号 | 字符 | 属性值为表D.0.3中附属及主要设备编号 |
| 17 |  | 空间位置 | 字符 | 属性值为地上、地下 |
| 18 | 附属设施 | 要素名称 | 字符 | 属性值为附属设施 |
| 19 |  | 附属及设备名称 | 字符 | 属性值为表D.0.3中附属及主要设备的名称 |
| 20 |  | 空间位置 | 字符 | 属性值为地上、地下 |

附录F  （规范性附录）

检查标准

F.1  真实性检测标准

真实性检测应符合表F.1.1～表F.1.5的规定。

表F.1.1  来源真实性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固化信息有效性检测 | 保证电子文件的来源真实 | 归档电子文件 | 对归档电子文件中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等技术措施的固化信息的有效性进行验证。 |

表F.1.2  元数据准确性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元数据项数据长度检测 | 检测元数据项数据长度是否符合要求 | 电子档案元数据 | 1）对数据库中电子档案元数据项长度进行检测； 2）对移交信息包中元数据项长度进行检测。 |
| 2 | 元数据项数据类型、格式检测 | 检测元数据项数据类型、格式是否符合要求 | 电子档案元数据 | 1）对数据库中电子档案元数据项类型和格式进行检测； 2）对移交信息包中元数据项类型和格式进行检测。 |
| 3 | 设定值域的元数据项值域符合度检测 | 检测设定值域的元数据项的数据是否符合值域要求 | 电子档案元数据 | 1）对数据库中电子档案元数据项数据值域范围进行检测； 2）对移交信息包中数据项数据值域范围进行检测。 |

续表F.1.2

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 元数据项数据值合理性检测 | 检测元数据项数据值是否在合理范围内 | 电子档案元数据 | 1）对数据库中电子档案元数据项数据值是否在合理范围内进行检测； 2）对移交信息包中元数据项数据值是否在合理范围内进行检测。 |
| 5 | 元数据项数据包含特殊字符检测 | 检测元数据项数据中是否包含特殊字符 | 电子档案元数据 | 1）对数据库中电子档案元数据项数据值是否包含特殊字符进行检测； 2）对移交信息包中元数据项数据值是否包含特殊字符进行检测。 |
| 6 | 档号规范性检测 | 检测电子档案编制的档号是否符合规范 | 档号 | 1）对数据库中的档号进行检测； 2）对移交信息包中的档号进行检测。 |
| 7 | 元数据项数据重复性检测 | 避免立档单位重复移交电子档案 | 用户自定义重复性检测元数据项，比如档号、文号、题名等 | 对数据库记录和移交信息包的数据重复性进行检测。 |
| 8 | 元数据项与城建档案管理机构要求的一致性检测 | 保证移交单位和接收单位元数据项规则的一致性 | 项目级、工程级、案卷级、文件级 | 对移交信息包中项目级、工程级、案卷级、文件级的编制规范性进行检测。 |

表F.1.3  内容真实性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容数据的电子属性一致性检测 | 保证电子档案内容数据电子属性的一致性 | 电子档案内容数据 | 捕获电子档案内容数据的计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等，与电子属性信息中记录的数据进行比对。 |

表F.1.4  元数据与内容关联一致性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元数据是否关联内容数据检测 | 保证电子档案元数据与内容数据的关联 | 元数据关联的电子档案内容数据 | 检测电子档案内容数据是否存在。 |

表F.1.5  移交信息包真实性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明文件和目录文件规范性检测 | 保证移交信息包信息组织结构和内容符合移交要求 | 说明文件、目录文件 | 检测说明文件和目录文件信息组织是否符合规范。 |
| 2 | 信息包目录结构规范性检测 | 保证移交信息包的信息组织结构和内容符合移交要求 | 电子档案文件夹名称、移交信息包目录结构 | 检测移交信息包内的文件夹结构是否符合规范。 |
| 3 | 信息包一致性检测 | 保证信息包在移交前后完全一致 | 移交信息包 | 采用数字摘要比对的方式对移交信息包的一致性进行检测，移交前计算移交信息包的数字摘要，接收时重新计算数字摘要并和移交前的数字摘要进行比对。 |
| 4 | 电子档案封装包规范性检测 | 保证电子档案封装包符合《基于XML的电子文件封装规范》DA/T 48的有关规定 | 电子档案封装包的结构 | 对电子档案封装包的结构进行检测。 |
| 5 | 电子档案封装包电子签名有效性检测 | 保证电子档案封装包符合《基于XML的电子文件封装规范》DA/T 48的有关规定 | 电子档案封装包的电子签名信息 | 读取封装包中的电子签名信息验证其有效性。 |

F.2  完整性检测标准

完整性检测应符合表F.2.1～表F.2.4的规定。

表F.2.1  数据总量检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总件数相符性检测 | 保证电子档案总数和实际移交数量相符 | 电子档案总件数 | 由计算机系统自动检测。 |
| 2 | 总字节数相符性检测 | 保证电子档案总字节数和实际移交字节数相符 | 电子档案总字节数 | 由计算机系统自动检测。 |

表F.2.2  元数据完整性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元数据项完整性检测 | 保证电子档案元数据项的完整性 | 电子档案元数据 | 判断电子档案元数据项是否存在缺项情况。 |
| 2 | 元数据必填著录项目检测 | 保证电子档案元数据必填项的完整性 | 电子档案元数据 | 判断元数据必填项是否为空。 |
| 3 | 过程信息完整性检测 | 保证电子档案过程信息的完整性 | 电子档案元数据中的处理过程信息 | 逐一检查电子档案元数据中包含的处理过程信息是否完整。 |
| 4 | 连续性元数据项检测 | 保证电子档案元数据的连续性 | 具有连续编号性质的元数据项 | 具有连续编号性质的元数据项是否按顺序编号，是否从指定的起始号开始编号。 |

表F.2.3  内容完整性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容数据完整性检测 | 保证电子档案内容数据完整 | 电子档案内容数据 | 打开电子档案内容数据进行人工检测。 |
| 2 | 附件数据完整性检测 | 保证电子档案内容数据中附件内容不丢失、不遗漏 | 电子档案内容数据中的附件部分 | 打开电子档案附件数据进行人工检测 |

表F.2.4  移交信息包完整性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 归档范围检测 | 信息包符合归档范围的要求 | 归档范围 | 对归档信息包中的元数据和内容数据进行检测，判断其是否存在遗漏或错误情况。 |
| 2 | 信息包内容数据完整性检测 | 保证移交信息包中内容数据齐全、完整 | 移交信息包 | 对移交信息包元数据中记录的文件数量和移交信息包中实际包含的电子文件数量分别进行检测，比对两者是否相符。 |

F.3  可用性检测标准

可用性检测应符合表F.3.1.～表F.3.4的规定。

表F.3.1  元数据可用性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包中元数据的可读性检测 | 保证电子档案元数据可正常读取 | 移交信息包中的元数据 | 检测移交信息包中存放元数据的XML文件是否可以正常解析、读取数据。 |
| 2 | 目标数据库中的元数据可访问性检测 | 保证电子档案元数据可正常访问 | 数据库中的元数据 | 检测是否可以正常连接数据库，是否可以正常访问元数据表中的记录。 |

表F.3.2  内容可用性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容数据格式检测 | 保证电子档案内容格式符合移交要求 | 电子档案内容数据 | 对电子档案内容数据格式进行检测，判断其是否符合移交要求。 |
| 2 | 内容数据的可读性检测 | 保证特定格式的电子档案内容数据可读 | 电子档案内容数据 | 人工打开文件进行检测。 |
| 3 | 内容数据格式长期可用性检测 | 保证电子档案内容格式符合长期保存要求 | 电子档案内容数据 | 对数据和用户定义的长期保存格式进行检测。 |

表F.3.3 软硬件环境检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软硬件环境合规性检测 | 保证电子档案环境信息符合移交要求 | 电子档案元数据中的电子属性信息 | 对电子属性信息中记录的软硬件环境信息进行检测，判断其是否符合移交要求。 |

表F.3.4  移交信息包可用性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息包中包含的内容数据格式合规性检测 | 确保移交信息包中的电子档案可读、可用 | 移交信息包中的电子档案内容数据 | 对移交信息包是否包含非公开压缩算法、是否加密、是否包含不符合移交要求的文件格式等进行检测。 |

F.4  安全性检测

安全性检测应符合表F.4.1～表F.4.3的规定。

表F.4.1  移交信息包病毒检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统环境中是否安装杀毒软件检测 | 检测系统环境是否安装杀毒软件 | 系统环境 | 检测操作系统是否安装国内通用杀毒软件。 |
| 2 | 病毒感染检测 | 保证移交信息包中电子档案数据没有感染病毒 | 电子档案移交数据包 | 调用国内通用杀毒软件接口，检测电子档案是否感染病毒。 |

表F.4.2  移交信息包安全性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载体中多余文件检测 | 检测载体中是否包含多余文件 | 移交载体 | 对载体进行读取操作，判断载体内是否含有非移交文件。 |
| 2 | 载体读取速度检测 | 检测载体读取速度是否正常 | 移交载体 | 对载体进行读取操作，和常规的读取速度进行比对判断载体是否安全可靠。 |

续表F.4.2

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 载体外观检测 | 判断载体外观是否正常 | 移交载体 | 人工判断载体外观是否正常。 |

表F.4.3  移交过程安全性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作过程安全性检测 | 判断移交和接收过程是否安全、可控 | 系统环境 | 从技术和管理等方面采取措施，确保移交信息包在移交和接收过程安全、可控。 |

F.5  可表达性检测

可表达性检测应符合表F.5.1~ 表F.5.5的规定。

表F.5.1  移交信息模型的可组配检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各拆分模型协调组配 | 保证移交的各专业、各标段的拆分模型能按需求进行正确组配 | 各级拆分模型单元 | 1）通过各拆分模型所采用的坐标系统、单位转换、相对位置、公共轴网、分层、分专业的协调性进行判断； 2）模型中链接信息真实有效。 |
| 2 | 模型与文件的相关性检测 | 保证模型与相应的图纸、报告等文件能行组配挂接 | 模型及对应的文件 | 通过获取模型的关键名称信息与文件进行匹配。 |

表F.5.2  移交信息模型的可编码检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 归档文件编码检测 | 检测归档文件的编号是否符合相关规范要求 | 归档文件 | 对归档文件的编码格式进行检测，判断其是否符合移交要求。 |

表F.5.3  移交信息模型的可解析检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据说明文档检测 | 保证数据说明文档信息齐全明确 | 数据说明文档 | 计算机识别文档内容，判断其是否存在符合要求的相关条目内容、包括命名规则、数据格式、坐标系统、统一的单位与度量制、标识等。 |
| 2 | 数据结构可读性检测 | 保证模型数据便于理解和解析 | 模型数据 | 1）人工复核模型参数中的元素和属性语义定义是否明确或符合相关行业标准； 2）模型元素之间空间关系、逻辑关系是否明确。 |
| 3 | 数据解析测试 | 保证数据能够正确读取和解析 | 模型数据 | 利用现有平台对模型采用数模分离等方式进行解析测试和验证。 |

表F.5.4  移交信息模型的可拓展性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型元素可拓展性检测 | 保证新增或修改后的模型元素与原有模型数据兼容性 | 模型元素 | 数据说明文档中是否提供对应的工具或软件名称，以支持模型的扩展操作，确保在扩展过程中不会破坏模型的完整性和准确性。 |
| 2 | 数据接口检测 | 保证与其他系统进行数据交换和集成 | 信息模型 | 1）数据说明文档中的关键字是否标明相应的数据接口； 2）复核移交模型数据是否包括开放式文件格式。 |

表F.5.5  移交信息模型的开放性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型兼容性检测 | 确保模型在主流平台中打开时不会丢失关键信息或产生错误。 | 信息模型 | 对BIM模型市面上主流平台进行人工打开兼容性测试。 |

表F.5.6  移交信息模型的可还原检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录可追踪性检测 | 保证移交信息包可以进行追踪和验证 | 移交平台 | 在移交平台中记录所有相关文件打开下载、修改历史和审批记录，以便在需要时进行追踪和验证。 |
| 2 | 模型内容检查 | 保证模型内容完整 | 信息模型 | 检查模型中所有专业、分部内容齐全。 |
| 3 | 模型构件几何信息 | 保证模型构件的几何信息符合相关标准 | 信息模型 | 检查模型各构件的几何信息是否与模型说明文件描述一致。 |
| 4 | 模型属性检查 | 保证模型的属性完整 | 信息模型 | 1）检查模型属性项完整； 2）检查模型属性值完整。 |

表F.5.7  移交信息模型的一致性检测标准

| 序号 | 检测项目 | 检测目的 | 检测对象 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图模一致性检查 | 保证图纸和模型一致 | 信息模型 | 1）检查模型的平面、立面、剖面反映的情况是否与图纸一致； 2）以及各专业模型构件内容是否与各专业图纸图元内容一致。 |

本标准用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格 ，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年）

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017

《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017

《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018

《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447-2021

《建设项目档案管理规范》DA/T 28 -2018

《文书类电子档案检测一般要求》DA/T 70-2018

《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017

《建设电子档案元数据标准》CJJ/T 187-2012

《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018

《建设工程声像文件归档标准》T/CECS 885-2021

《建设工程档案在线接收标准》T/CECS 1386-2023

《建设工程档案验收标准》T/CECS 1497-2023

《城市信息模型（CIM）共享交换数据》T/CECS 10441-2025

广东省地方标准

# 广东省建筑信息模型（BIM）数据归档标准

条文说明

制 定 说 明

本标准制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了工程建设中建筑工程信息模型数据归档应用的实践经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准。

为便于广大建设、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《广东省建筑信息模型（BIM）数据归档标准》编制组按章、节、条顺序编制了条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

2  术语	41

3  基本规定	42

4  建筑信息模型数据归档流程	43

4.2  模型收集	43

4.3  模型挂接	43

4.4  捕获	43

4.5  整理	43

4.6  移交	44

4.7  接收检测、接收登记及入库	44

5  建筑信息模型归档技术要求	45

5.1  模型数据一般要求	45

5.2  模型质量的一般要求	45

5.4  竣工验收模型要求	46

6  建筑信息模型归档数据组织及格式要求	47

6.1  归档信息包结构	47

6.2  归档文件组织及格式要求	47

2  术语

2.0.1  本条来源《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017第2.0.1条，本标准无特指的电子文件，通常不包含建筑信息模型电子文件。

2.0.2  本条来源《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》修订版第2.1.5条。

2.0.3  本条来源《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》修订版第2.1.7条。

2.0.4  本条参考《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版）2.0.15条：文件形成部门或形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定向本单位档案室或向城建档案管理机构移交的过程。

2.0.5  本条参考《建设电子档案元数据标准》CJJ/T187-2012第2.0.3条：元数据是描述建设电子文件背景、内容、结构及其整个管理过程的结构化或半结构化的数据。

2.0.7  本条来源《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017第2.0.12条。

2.0.8  本条参考《文书类电子文件检测一般要求》DA/T 70-2018第3.10条。

2.0.11  本条参考《城市信息模型（CIM）共享交换数据》T/CECS 10441。

2.0.12  本条参考《城市信息模型（CIM）共享交换数据》T/CECS 10441。

2.0.13  本条参考《建筑和土木工程领域中的组织机构和信息数字化，包括建筑信息建模（BIM）——使用建筑信息建模的信息管理——第 1 部分：概念和原则》ISO19650-1的3.3.15条：任何给定项目或资产的约定信息源，该信息源用于通过托管流程收集、管理和传播各信息容器。

2.0.14  建筑信息模型数据归档检查指归档数据文件的真实性、完整性、可用性、安全性、可表达性的检查。其中真实性、完整性、可用性、安全性参考《文书类电子文件检测一般要求》DA/T 70-2018的3.4、3.5、3.6、3.7条。

2.0.15  本条参考《新加坡建筑信息模型（BIM）指南》（版本1.0）第3.6条。

3  基本规定

3.0.1  《智能建造技术导则（试行）》推进BIM贯穿建筑工程全生命期应用，实现建设工程项目各参与方的协同工作和信息共享。《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知（建办〔2023〕48号）》（十）推进智能辅助审查：鼓励有条件的地区在设计方案审查、施工图设计文件审查、竣工验收、档案移交环节采用建筑信息模型（BIM）成果提交和智能辅助审批，加强BIM在建筑全生命周期管理的应用。

3.0.3  根据《建设工程质量管理条例》第十七条：建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。针对建筑信息模型也应当参考建设工程档案编制规范设计类似环节。

3.0.4  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2019第4.1.4条：不属于归档范围、没有保存价值的工程文件，文件形成单位可自行组织销毁。

3.0.5  《建设工程质量管理条例》提到：建设工程经验收合格的，方可交付使用。《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2019提到竣工图的归档。

3.0.6  开放式文件格式指国际性标准化组织制定和发布的格式例如IFC。

3.0.7  参考《建设工程文件归档规范》，声像资料应按建设工程各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像资料应按专题立卷，声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系。

3.0.8  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第3.0.8条：城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行指导和服务，并按本规范的要求对建设单位移交的建设工程档案进行联合验收。

4  建筑信息模型数据归档流程

4.2  模型收集

4.2.1  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第4.1.1条。

4.2.6  所有能反映工程建设关键环节成果、能为后期维护提供数据支撑的模型都要收集归档。模型要包含审批、施工、验收的完整记录，并和对应的电子文件建立关联。保存时间要和《建设工程文件归档规范》GB/T 50328－2019要求一致，具体范围见附录 C。模型要按项目、功能、构件、零件四个层级分类存储，不同层级有明确的精度和信息要求。归档的电子文件必须通过电子签名、区块链存证或其他技术手段确保真实可靠。

4.3  模型挂接

4.3.3  竣工模型要和施工过程中的电子档案（如图纸、验收报告）建立链接，保证模型属性和档案内容对应。电子档案要包含规范要求的元数据信息，竣工模型还需和规划阶段的原始模型在项目层面建立关联。

4.4  捕获

4.4.3  归档的BIM模型必须是正式发布版本，要同时收集模型文件、说明文档、审查报告等全套资料。可以通过直接拷贝或公共数据平台两种方式传输，用平台传输的要先检测数据是否完整可用。文件格式应符合第6章的具体规定。

4.5  整理

4.5.1  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第5.1.2条。

4.5.2  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第5.3条。

4.5.4  项目基点需设置与提交总图一致的坐标信息，包括点坐标 X 值（m）、点坐标 Y 值（m）、项目高程（m）、图纸纵坐标与指北针的顺时针角度（°）4 个信息。

4.5.5  一个工程有多个单位工程的应按单位工程分类。文件夹内按模型文件、说明文件、审查报告等顺序排列，编号要和纸质档案一致。所有文件要统一坐标系和楼层设置，改扩建工程要单独制作新模型并标注与原模型的关系。

4.6  移交

4.6.1  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.2条。

4.6.2  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.4条。

4.6.3  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.5条。

4.6.4  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.6条。

4.6.5  可以通过网络上传或移动存储两种方式移交，建议同时使用两种方式确保安全。移交前建设单位要组织监理等单位审核模型完整性，合格后移交。模型要制作两套备份，分别由建设单位和城建档案馆保存。移交时要填写清单并签字盖章确认。

4.7  接收检测、接收登记及入库

4.7.2  档案馆接收后要检查数据的真实性、完整性、可用性、安全性、可表达性。重点检测模型深度是否符合附录 D 要求，元数据是否符合附录 E 标准。检测报告要作为档案的一部分保存备查。

4.7.3  档案馆接收时要核对工程名称、建设单位、模型版本等基础信息，确认无误后登记入库。登记信息包括保管期限、文件大小、特征码等关键属性。

4.7.4  将模型及相关文件存入电子档案系统，并在公共数据平台上标注位置。确保模型能在系统中完整显示，不同专业模型可以相互关联查看。

5  建筑信息模型归档技术要求

5.1  模型数据一般要求

5.1.1  参考《工程测量通用规范》GB 55018-2021第2.1.1条。按照《中华人民共和国测绘法》，测量采用国家统一的空间基准。但在建设工程的放样、变形监测中，有时需使用其他非国家统一的空间基准（如施工坐标系、独立平面坐标系、独立高程基准等），一些城市在工程建设中仍延续使用不同的空间基准（如地方坐标系、地方高程基准等）。当使用非国家统一的空间基准时，要与国家统一的空间基准建立联系。

5.1.2  参考《南京市建筑工程施工图BIM设计交付技术导则》第3.1.4条。

5.1.3  参考《工程测量通用规范》GB 55018-2021第2.1.2条。时间系统一般使用公历纪元和北京时间作为统一时间系统。某些模型基于一些测量作业（如卫星定位测量）中，如原始观测数据使用其他时间系统（如世界协调时UTC），数据处理后需将计算的测量成果转换为本规范规定的统一时间系统。

5.2  模型质量的一般要求

5.2.1  参考《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第3.2.1、3.2.2条。科学的对象以及参数命名，有利于模型正确使用，对于协同也非常重要。因此有必要对模型单元以及属性命名方式加以规定。考虑到各类工程实际情况复杂，因此本条规定一般原则的同时，明确提出命名规则的依据。对象和参数的命名应使用较少类型的符号，以避免混乱的命名符号。另外考虑到部分软件无法识别中英文命名的区别，因此要谨慎使用英语词汇，既要符合专业习惯，又不至于引起混乱。例如混凝土，其命名不宜表示为Concrete，但混凝土的强度等级，可表示为C20。

5.2.2  考虑到各类工程实际情况复杂，因此本条明确规定归档的建筑信息模型的分类对象、参数要符合一般原则，并明确要符合《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447-2021的具体要求。

5.2.3  参考《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第4.2.2条。尽管存在很大的争议，然而鉴于“模型精细度”(LOD)是比较普遍的概念，本标准采纳了这个说法，这样更有利于顺畅地理解建筑信息模型的发展程度。但为了规避版权风险，将LOD等级命名为LOD1.0、2.0、3.0和4.0。

5.2.4  参考《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第4.3.6条。信息深度会随着工程阶段的发展而逐步深入。信息深度等级的划分，体现了工程参与方对信息丰富程度的一种基本共同观念。信息深度等级体现了BIM的核心能力。对于单个项目，随着工程的进展，所需的信息会越来越丰富。宜根据每一项应用需求，为所涉及的模型单元选取相应的信息深度(Nx)。信息深度应与本标准表4.2.5所规定的几何表达精度配合使用，以便充分地描述每一个模型单元。

5.2.6  《建设信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018的附录A模型单元系统分类，详细规定了各类构件的名称，本规定要求归档的建筑信息模型应尽量与其保持一致。

5.2.7  参考《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018的3.3 颜色设置规则。

5.4  竣工验收模型要求

5.4.4  参考《住房城乡建设部关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作的通知》（建办规〔2024〕1号）。

5.4.6  《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017适用于民用建筑及通用工业厂房建筑信息模型中信息的分类和编码。

6  建筑信息模型归档数据组织及格式要求

6.1  归档信息包结构

6.1.1  参考《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017第4.2.3条，电子文件分类方案应根据需要设置一级至N级类目。

6.2  归档文件组织及格式要求

6.2.1  模型配套资源文件应包括属性信息表、工程图纸、项目需求书、建筑信息模型执行计划、建筑指标表和模型工程量清单等，并应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301的规定。

6.2.2  参考《招标投标电子文件归档规范》DA/T103-2024附录D 归档信息包的一般结构。

6.2.5  参考《建设电子文件与电子档案管理规范》表5.2.1。